|  | HACCP Konzept und Hygieneorganisation Küchenbetriebe | HACCP.05.2 |
| --- | --- | --- |
| Anlage: Beschreibung kritischer Lenkungspunkte CCP |  |  |

Die kritischen Lenkungspunkte sollen so genau wie möglich, jedoch auch sehr verständlich und praxisnah beschrieben werden.

CCP Beschreibung: Produktion Toasbrot

| Kritischer Lenkungspunkt (Nummer und Name) | CCP1 Metalldetektion |
| --- | --- |
| Prozessschritt | Verpackung |
| Gefahr | Metall im Endprodukt |
| Kritischer Grenzwert | Keine Metalle größer als: 2.5 mm für Eisen, 3.0 mm für Nicht-Eisen, 3.5 mm für Edelstahl |
| Überwachungsmaßnahmen und Überwachungshäufigkeit, Verantwortlichkeit | Funktionsfähigkeitsprüfung des Metalldetektors bei Produktionsbeginn, alle zwei Stunden und bei Produktionsende; Überprüfung mit allen drei Teststücken (Eisen, Nichteisen und Edelstahl) durch Verpackungsmitarbeiter. |
| Korrekturmaßnahmen (inkl. Verantwortlichkeit) | Bei Nichtfunktion des Metalldetektors: Information an den Vorgesetzten und QS, alle Ware bis zur letzten Prüfung des Metalldetektors sperren. |
| Verifizierung der Überwachung und Korrekturmaßnahmen (Häufigkeit und Verantwortlichkeit) | Tägliche Überprüfung der Dokumentation durch den Produktionsleiter. Bei festgestellten Abweichungen: Ware nochmals überprüfen. |
| Dokumentation (Verweis auf Formblatt) | Formblatt „Metalldetektor“ |